- 通航安全保障方案

为保证“************”项目×××××××调查工作顺利进行。各参加单位、船舶及人员都必须高度重视安全生产，严格遵守水上作业操作规程。

一、项目概况

二、 编制依据

- 中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定

- 中华人民共和国海上交通安全法

三、作业准备情况

- 根据《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》，作业前向相关部门申请施工审批手续。

- 测验船上参与作业学生及其他上船人员经过在船基本安全培训与安全生产教育，并已培训合格，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉涉水有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握安全操作技能。培训内容包括：船舶安全生产工作的重要性，船舶安全生产工作应如何开展，定期安全检查、船舶隐患排查，船舶发生碰撞紧急处理方案，船舶搁浅应急措施等。

四、作业内容

五、通航环境

长江口是长江出海和远洋航运的口门，航道、港口众多，给上海市及江苏东部的经济繁荣奠定了基础，自20世纪初开始长江口区域经济飞速发展，逐渐成为中国经济发展最快的地区之一。长江口北支西起崇明岛头，东至连兴港，全长约78.8 km，河口形态呈喇叭形，上段较为狭窄，最窄处青龙港附近河宽 2.1 km，下段逐渐展宽，口门连兴港处宽达 16 km，水道中浅滩众多。长江口北支潮流主要以半日潮为主，长江口气候属于东部亚热带季风气候区，本地区东亚季风盛行，天气的变化情况比较复杂，整体来上来说寒冷干燥，呈现出显著的海洋性气候特征。最低和最高气温分别出现在月和月，四季分明，雨热同季，年降水量1140mm左右。

六、通航安全影响分析

本项目作业水域为非通航水域，主要作业区域在在北支北八滧、北支口外0m等深线附近，作业期间不会对通航航道造成影响。为确保作业安全，拟采取以下措施：

- 水上安全管理

遵守涉水工程作业相关管理规定，水上作业手续齐全，先报告后作业。船舶在作业水域以外航行，及时向海事部门及有关单位报告。在作业过程中，严禁向江中乱丢垃圾，排放污染物，生活垃圾集中存放，靠码头后带上岸进行处理，并做好相关记录。 作业前，船舶将油污水及生活污水进行处理，作业后开展一次油污水及生活污水处理工作。离开施工水域时， 加强周边船舶联系，确保航行安全。 专人负责收集施工区域水文情况，每天作业前开展班前会，开展开航前自查。

- 水上施工保障措施：

（1）水上施工时，提前向海事部门办理申请施工手续。

（2）作业前进行安全教育培训，作业前检查船舶设备状态， 保证船舶设备性能完好。

（3）恶劣天气停止作业，能见度低于 1KM 停止作业。

（4）作业时悬挂信号旗。

七、通航安全保障措施

- 在测量施工开始以前，将测量内容、测量进度和计划安排等及时上报有关海事管理部门，申请办理航行通告，以便根据施工需要按时发布航行通告，告示船舶通过桥区航道的安全注意事项。

- 测船施工期间配齐助航标志设备，船上悬挂“测量工作船”信号旗；夜间打开信号灯，提醒来往船只注意避让，并在测船工作水域安置警戒灯标。测量期间，以上助航设备专人定期检查，确保正常工作。

- 测量中始终监测测船位置，避免进入航道影响航行。

- 测船安装有远距离红外探测仪，该远距离红外探测仪的顶部设置有灯组，灯组电源箱设置有报警器，该渔船安全作业警戒设备可通过远距离红外探测仪对来往船只的监测，报警器可对船上人员进行提醒。测量期间安排专人轮流值守警戒。

- 全体测量人员进行培训，熟知《中华人民共和国航道管理条例》、《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》等法律法规，并对船上助航设备使用充分掌握。

八、应急预案

- 一旦发生海事事故立即电话求救当地的海事局搜救中心(区号＋12395)报告船位，同时报告单位领导，单位接到报告后应立即启动紧急应变预案。

- 船舶搁浅预案：船舶搁浅后，应检查搁浅的部位，测量船舶四周水深，根据周围水深情况，运用车舵、涨潮水等方法自行脱浅，脱浅后要随时检查船舶各舱室有无渗漏水现象，同时及时向有关人员报告；当自行无法脱浅时，应及时报告并请求他船援助；救助船舶在救助时，应注意自身的安全。搁浅事故中要随时注意风浪的变化，注意风浪增大对船舶安全构成危险。

- 消防预案：测船发生火灾时应及时报告船长，听从船长统一指挥。同时利用船舶灭火器等有效器材积极参与灭火，操纵船舶使失火部位处于下风，防止火势扩大，避免盲目行动而造成人身伤亡事故。

- 救生预案：当船舶发生渗漏水时，应及时检查渗漏水的部位、大小，并用棉花胎、布等进行堵漏，船舶禁止抛锚，可采用漂航的办法，并用车舵使渗漏部位处于背浪、背流侧，防止大量进水；并及时按规定报告和呼救。

- 人落水预案：发现水上作业人员落水时在船人员应大声呼叫“左（右）舷有人落水”，并第一时间报告船长，同时向落水者下流处抛救生衣或救生圈，避免直接向落水者头部抛物以免击伤落水者。船长或驾驶员在航行中得到人员落水警报后应立即停车并迅速向落水者一侧转向，抛锚船舶应立即动车起锚必要时可断缆弃锚。夜晚应开启船上所有的探照灯进行江面搜索，一旦发现落水者搜索灯光要牢牢锁住。参加救助的船舶要及时了解当时水文、气象和河道情况，根据流向和风向来决定搜索路线。参加救助人员必须穿救生衣，在舷边的人员还要系好安全绳。落水者要尽力自救保持头部出水，力免呛水，可利用周围的一切灯标或渔浮标稳住身体等待救助。看到来船时要尽力呼叫或挥手示意，晚上要运用一切自身发光或反光的物品对着来船，穿救生衣者还可大力吹号子以引起来船注意。救助落水者要统一指挥，行动要迅速、果断，避免各自为政盲目行事。

- 碰撞预案：当船舶发生碰撞时，船上作业人员应统一服从船长指挥，迅速开展自救，并立即报告现场指挥。不要盲目跳水造成不必要的损失。航行过程中，当主机发生故障时，应按规定及时报告，并根据水深情况决定是否抛锚。

- 利用测船安装的广播、电台接收机等收听实时气象信息，船长每天必须收听气象后报告现场指挥，并做好气象和航行（航次计划）、锚泊等值班相关记录。因天气或其他因素，测验工作遇有较大困难时，船长必须及时向测组组长报告情况，由组长报告现场指挥，当情况特别紧急危及本船安全时，船长有权停止测验，及时报告现场指挥，并采取一切有效的避险措施，确保在船人员的生命安全。

- 当受大风、雨雾等恶劣天气影响及发生其他特殊情况无法正常测量工作时，各测组应及时向指挥部或测区负责人报告，由指挥部决定是否停测。如直接危及船舶和人员安全而又来不及与指挥部联系或通讯中断时，测船船长或测组组长有权决定中止测量作业，并及时转移到安全地带，同时立即向指挥部报告。

- 每次开航前，要收听天气预报再决定开航时间，在途中航行遇大风影响船舶航行安全时，必须尽早将船舶收在横沙通道抛锚避风，严禁冒险航行、严禁夜航。

- 水上作业过程中，不论发生何种安全事故，均应及时作好应急救生的准备，随时运用救生筏、救生服等救生工具，避免事故发展迅速而来不及自救情况的发生。

九、施工作业安全方案

- 测验期间严禁在船人员喝酒。在船上不准穿拖鞋工作，舱面工作时必须穿好救生衣，位于船边操作的人员除穿好救生衣外还必须系好安全绳。上下码头时必须等船靠稳，跳板搭牢固，并在两侧尽可能装安全网或扶手。

- 测船各类证书、证件有效，消防设施、救生设施配备齐全，船员的适任证书合格有效。

- 测验仪器设备、测具等应放置在较为安全的地方，并用绳子系好结牢，防止滑动，倾倒、散架，仪器设备安装后必须有专人检查，确保安全。各项记录要指定专人保管，防止丢失等事故发生。

- 测验期间应严格遵守安全规章制度，操作规程，加强瞭望。夜间作业时应设置照明设施，照度应满足作业要求，且应有2人以上协同作业。

- 测量期间，各测组必须经常检查仪器设备运行情况，发现异常，及时采取措施，切实做好仪器设备“防掉、防碰、防盗”工作。

- 测船按规显示灯号和旗号，机驾人员加强瞭望，谨慎操作，遇有来船时主动用高频电话、灯号与对方取得联系，商妥避让方法，采取正确的避让措施。

十、作业警戒安排

认真落实施工作业区施工平台设施、桥桩、水底管线的安全警戒保护措施，不擅自扩大水上施工安全作业区(施工水域)的范围。

作业时, 船舶在明显处显示相应的信号, 并在施工安全作业区设置警戒灯浮。

测船安装有远距离红外探测仪，该远距离红外探测仪的顶部设置有灯组，灯组电源箱设置有报警器，该渔船安全作业警戒设备可通过远距离红外探测仪对来往船只的监测，报警器可对船上人员进行提醒，以采取相关的应对措施，大大降低渔船撞船事故率。

华东师范大学

2021年   月   日